作成日期 : 2007年07月10日

- 物品與廠商資料

物品名稱：89系列 網版印刷油墨

銷售總代理：彩銘實業股份有限公司 電話號碼：(02)2251-8231. 傳真號碼：(02)2253-0602. 製造商公司名稱： 瑋格國際有限公司 地址：台灣台北縣樹林市三俊街126巷40號

台灣供應商名稱：彩銘實業股份有限公司 地址：台灣台北縣板橋市文化路二段127號 電話：(02)2251-8231.

- 成分辨識資料

單一製品或混合物的區別：混合物

混合物：成份及含量

| 成分之中文名稱 | 濃度或濃度範圍（成分百分比） |
| --- | --- |
| 合成樹脂 | 25~38 |
| 色 粉 | 7~42 |
| 溶 劑 | 30~55 |
| 添加劑 | 0~3 |

- 危害辨識資料

最重要危險有害性 : 無

有害性 : 微弱性刺激皮膚，長時間接觸會引起發炎。

物理及化學的危險性 : 在常溫環境下無問題，但是在高溫或有火氣的場所，會有引火的危險。

- 急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

吸 入：由於揮發性極低，由於會產生不舒服的感覺，可於患者身上蓋毛毯後，請將患者 移至空氣新鮮的地方，用水徹底清潔口腔，並迅速送醫診治。 皮膚接觸：將沾染油墨的衣物脫除換上清潔衣物後，附著部份及接觸部份請用肥皂水洗淨，並用大量的流水沖洗。 眼睛接觸：請直接用清潔的水，溫和沖洗15分鐘以上，並迅速送眼科醫師治療。 食 入：請用大量的水漱口，可以用手指摧吐及直接請醫師處理。

最重要症狀及危害效應：微弱性刺激皮膚，長時間接觸會引起發炎及斑疹。

- 滅火措施

適用滅火劑 ： 大量的水、泡沫滅火劑、碳酸滅火劑、粉末滅火劑。

特定滅火的方法： 使用滅火劑及大量的霧狀灑水滅火。

週邊發生火災 ： 快速將油墨容器移到安全場所，若無法移到安全場所，請於油墨容器的週邊灑水以保持冷卻。

對消防人員的保護：實行滅火作業時需戴上呼吸保護面具，並避免於順風處作業。

- 洩漏處理方法

對人體的注意事項：在外漏的場所週圍需圍起並人員禁止進入，作業時需著保護裝備。

對環境的注意事項：請勿將清洗用之液體排入河川中。

去除方法 ：漏出的液體請用砂土等品防止流動，並導至安全地點後，使用空容器回收，並用大量的水沖洗。沖洗時請用中性洗劑的分散劑。請勿將高濃度的廢水排到河川中。

- 安全處置與儲存方法

處置

技術的對策 : 1.遵照勞動安全衛生法之關連法規處理。

2.如擔心吸入或皮膚接觸時，請選擇適用的保護器具，儘可能於順風處作業。

注意事項 : 1.作業場所需保持新鮮空氣的流通，避免紫外線或陽光直射。 2.若是作業衣服有附著油墨請立刻清除，皮膚應避免長時間接觸。 3.作業完畢後需確實洗手及漱口。

保管

此油墨為熱重合型油墨，請放入密閉容器中置於冷暗場所保管。

- 暴露預防措施

個人防護設備： 呼吸防護：簡易防塵面具 手部防護：使用耐溶劑型保護手套 眼睛防護：使用保護眼鏡 皮膚及身體防護：視狀況穿著保護橡膠圍裙

管理濃度： ACGIH (1999年版) 10mg/m3

設備對策：廠房應設置換氣裝置。

- 物理及化學性質

| 物質狀態：稠狀液體 | 比重：1.05～1.35 (25℃) |
| --- | --- |
| 顏色： 多色 | 氣味：微臭 |
| 引火點：108℃ | 沸點/沸點範圍： 340 ℉ 170.8 ℃ |
| 溶解性：不溶於水但可於有機溶劑中分散。 | 閃火點：約 334 ℉ 168 ℃ 測試方法： 開杯 閉杯 |
| 爆炸界限：無有效資料提供。 |  |

- 安定性及反應性

安定性及反應性

安定性：無發火性(自然發火性、和水的反應性)、酸化性、自己反應性、爆發性、粉體爆發性。

反應性：與空氣接觸後會產生酸化重合反應。

- 有害性資料

慢性毒性•長期毒性

對皮膚有弱刺激性，長時間接觸會引起發炎及起過敏斑疹。

- 生態資料

可能之環境影響/環境流佈：無。

- 廢棄處置方法

廢棄處置方法：裝入桶中，但應注意即使是桶子橫放時，內容物不可流出至外部。如使用焚燒方式處理，應遵照廢棄物基準法則焚化。 如委外處理時，需明記廢油是否為可燃性物品並需請產業廢棄物處理專門業者處理。

- 運送資料

特殊運送方法及注意事項：

1.為了確實作到油墨不外漏，運送途中應避免損傷、翻轉或掉落。

2.應依照消防法的危險物等級三，使用不透光的容器收納搬運。

- 法規資料

適用法規

1.消防法 火災預防條例 : 指定可燃物 可燃物固体類(3,000kg)

2.勞動安全衛生法 : 通知對象物質

- 其他資料

| 參考文獻 | 1.勞動安全衛生法 |
| --- | --- |
|  | 2.劇毒物基準關係通知集 改訂增補版 厚生省藥物局安全課監修 藥物廣報社 |
|  | 3.危險物指標 危險物保安技術協會 (1993) |
|  | 4. 各原料製造商 原材料的MSDS |